B题：降雨量估计

为了检测降雨量，某气象站对该地区设立30个检测点（第一个检测点位于气象站总部），进行雨量检测，检测点坐标及检测点之间的路况如附件1所示（假设道路距离为两点直线距离），请回答如下问题：

- 请设计一条线路，供收集降雨数据的工作人员使用，使得工作人员从第一个检测点出发，收集完所有的数据再回到第一个检查点时，路程最短。

- 为了计算方便， 假设该地区是一个正方形四个顶点的坐标为((0,0),(1000,0),(1000,1000), (0,1000))，检测点坐标及检测点之间的路况如附件1所示，工作人员收集的检测点降雨量数据如附件2所示。请用泰森多边形等方法计算该地区某时间段的平均降雨量。

- 假设该地区的形状为附件3的图形，平均降雨量又为多少？

提示：

Matlab函数参考

DelaunayTri  	Delaunay三角网形构造

Triplot       	三角网画图

voronoin		泰森多边形顶点计算

voronoi			泰森多边形画图

imread			读入图片函数